## 國民中學及高級中學學校實驗室廢棄物管理作業規範

1.適用範圍

學校實驗室進行各項實驗時所產生之廢棄物，廢棄物之標示、貯存、申報、收集、分類集中貯存、處理、資料之建檔及註銷等。

2.權責劃分

2.1實驗室管理人負責實驗廢棄物之分類收集、標示、暫貯存、處理部份可先行處理之實驗廢棄物及據實申報等事宜

2.2學校實驗廢棄物處理之承辦人負責之工作如下：

(1)實驗廢棄物之收集、分類集中貯存、資料之建檔及註銷

(2)清理並分類儲存各實驗室申報之實驗廢棄物

(3)實驗廢棄物分類集中貯存場之運作與安全管理，以及空貯存容器的分類回收及再利用

(4)實驗廢棄物之委外處理

3.作業流程

實驗廢棄物產出

實驗廢棄物之先行分類收集、標示及暫貯存

實驗廢棄物之申報

實驗廢棄物之收集

實驗廢棄物之分類集中貯存

實驗廢棄物之處理

資料之建檔與註銷

4.作業要點

4.1實驗廢棄物產出

進行各項實驗時應考慮其可能產生之廢棄物種類、數量，並依實驗廢棄物管理作業規範做好分類、收集等工作，亦盡可能考慮處理成本及其對環境所造成的影響。

實驗廢棄物包含：

- 化學品空容器

- 過期與報廢化學品

- 研究、試驗等產生之化學廢棄物

- 沾染化學品之實驗器皿、耗材等廢棄物

- 紡絲之邊料、廢絲，高分子加工之塑膠粒及料筒之清洗料等高分子廢料

4.2實驗廢棄物之分類收集、標示及暫貯存

實驗廢棄物除洗滌用的低濃度廢液之外，均不得傾倒於水槽，應妥為收集、標示及暫貯存，並依程序向處理實驗廢棄物之承辦人申報清運。

4.2.1實驗廢棄物之分類收集

(1)實驗廢棄物應依不同性質進行分類收集，不具相容性(附件1)之實驗廢棄物應分別收集貯存，其中廢棄物之分類宜考慮清除處理之法規及對應處理機構之處理方法及要求。

(2)相容性：指實驗廢棄物與容器、材料接觸，或二種以上事業廢棄物混合，不會發生下列效應：

- 產生熱

- 產生激烈反應、火災或爆炸

- 產生可燃性流體或有害流體

- 造成容器材質劣化

(3)實驗課程所產生之實驗廢棄物最好由任課老師督促學生分類收集，再由各任課老師依廢棄物類別分別傾倒於實驗廢棄物貯存容器內，並填寫「實驗廢棄物傾倒紀錄表」(附件2)。

4.2.2實驗廢棄物之暫貯存

4.2.2.1實驗廢棄物之貯存容器

(1)實驗廢棄物需使用密閉式容器收集貯存，可使用高密度聚乙烯桶(HDPE桶)收集貯存實驗廢液，但若與HDPE桶不相容之實驗廢棄物則使用其他具相容性之容器。

(2)報廢及過期化學品使用原容器暫存。

(3)化學品空容器清洗後由原供應商回收。

(4)貯存容器應與實驗廢棄物具有相容性。

(5)貯存容器應保持良好情況，如有嚴重生鏽、損壞或洩漏之虞，應立即更換。

(6)所有貯存容器應保持隨時密閉狀態。

(7)為防止貯存容器洩漏，實驗廢液之貯存容器需置於盛盤內，盛盤容積至少應為貯存量的1.1倍。

4.2.2.2暫貯存區之安全措施

(1)應於明顯處設置標示

(2)遠離熱源、電源

(3)不易傾倒，不堆高

(4)搬運方便

(5)不阻礙走道

(6)保持通風良好或裝設抽氣設備，避免散發惡臭

(7)經常保持清潔完整，不得有逸散、滲出、污染地面或散發惡臭等情形

4.2.3實驗廢棄物之標示

(1)貯存容器中若有多種相容之實驗廢棄物混合時，需附有「實驗廢棄物傾倒紀錄表」，每次傾倒實驗廢棄物於貯存桶中時，均需登錄廢棄物名稱、數量。

(2)貯存容器上需註明廢棄物種類及貼上實驗廢棄物標示(附件3)。

(3)報廢及過期的化學品需貼上實驗廢棄物標示。

(4)實驗廢棄物之標示應考量防濕、防潮及不褪色，並固定在貯存容器上。

4.3實驗廢棄物之申報

4.3.1實驗室申報實驗廢棄物

(1)實驗室於申報實驗廢棄物時需填寫「實驗廢棄物申報表」(附件4)，並檢附「實驗廢棄物傾倒紀錄表」，於申報時一併交予處理實驗廢棄物之承辦人。

(2)實驗室應先確認實驗廢棄物標示已貼妥，實驗室管理人須於通知之收集時間內等待收集清運。

4.3.2處理實驗廢棄物之承辦人核對申報資料

(1)核對申報資料內容包括：實驗廢棄物產出實驗室、暫貯存地點、實驗廢棄物標示、實驗室管理人簽名及實驗廢棄物傾倒紀錄等資料；若申報資料內容不完整，可要求補正。

(2)實驗廢棄物收集採機動性收集，在接到實驗廢棄物申報表後，必須在一個上班日內確認申報資料的完整性及通知實驗室收集時間，並於確認申報資料後的二個上班日內收集完畢。

4.4實驗廢棄物之收集

(1)處理實驗廢棄物之承辦人在收集清運前需配戴個人防護器材(安全鞋、實驗衣或工作衣、耐酸鹼手套、安全口罩及安全眼鏡等)。

(2)處理實驗廢棄物之承辦人至實驗室核對數量、申報資料及標示之完整性，若確認無誤則進行收集。

(3)不明實驗廢棄物需由產出之實驗室管理人負責檢測分析其成分，若無法自行檢測分析，則需委外分析其成分，方可申報及收集。

(4)實驗廢棄物若有未標示名稱、未貼廢棄物標示、標示不清或與內容物不相符合、貯存容器不合格、未辦理申報等情形，視為不合格之申報，將不收集。

4.5實驗廢棄物之分類集中貯存

4.5.1實驗廢棄物應依分類分區貯存，實驗廢棄物集中貯存場需有以下之安全措施：

(1)應設置專門之集中貯存場所，其地面及四周應採用堅固、抗蝕及不透水材料襯墊或構築。

(2)貯存場需留有通道，以利清運。

(3)貯存場需隨時上鎖。

(4)酸類與鹼類之貯存區應予以分隔，並防止二者有相混之可能。

(5)貯存場內之實驗廢棄物盡量不要堆高，若無法避免，也應有防傾倒之裝置。

(6)貯存場需有防洩漏裝置。

(7)貯存場應避免陽光直射實驗廢棄物，且有防雨水及地下水流入、滲透之措施，並應通風良好或裝設抽氣設備，避免散發惡臭。

(8)貯存場應配置適當之消防設備。

4.5.2若學校無集中貯存區，則置於暫貯存區中，依4.2.2.2之暫貯存區安全措施執行。

4.6實驗廢棄物之處理

4.6.1合法代處理

實驗廢棄物須委託合格之清除處理機構處理，其資格須領有政府核發之該項廢棄物之清除處理證照及該項廢棄物之處理工廠設置許可及操作項目。

4.6.2一般事業廢棄物再利用

由於目前已公告再利用之15種一般事業廢棄物項目中，未有符合實驗室之廢棄物種類，所以實驗室若要提出再利用，則可尋找再利用廠商，共同提出一般事業廢棄物再利用之申請。

4.6.3有害事業廢棄物再利用

實驗廢棄物若為有害事業廢棄物，可尋求再利用廠商共同提出有害事業廢棄物再利用申請。

4.6.4廢棄物交換

實驗廢棄物可透過事業廢棄物交換資訊服務中心進行交換，交換過程及結果須受交換中心監督，交換成功後仍需提再利用申請。

4.7資料之建檔及註銷

(1)集中貯存場中待處理之實驗室廢棄物資料與已處理之實驗廢棄物資料須分類建檔，實驗廢棄物申報表亦須彙整存查。

(2)報廢及過期化學品之註銷，須通知化學品管理承辦人辦理註銷。

5.參考資料

(1)環保署「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」(附錄二)

(2)環保署「有害事業廢棄物認定標準」(附錄三)

(3)工研院化學工業研究所「實驗廢棄物管理作業細則」

6.附件

附件1 廢棄物相容性表

附件2 實驗廢棄物傾倒紀錄表

附件3 實驗廢棄物標示

附件4 實驗廢棄物申報表

| (RGN) 附件1 廢棄物相容性表 |  |  |  |  | 廢棄物相容性表 HAZARDOUS WASTE COMPATIBILITY CHART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVITY GROUP NO. | REACTIVITY GROUP NAME | 反應性群名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acids,Mineral, Non-Oxidizing | 無機酸(非氧化性類) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSEQUENCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Acids,Mineral,Oxidizing | 無機酸(氧化性類) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 反應狀況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Acids, Organic | 有機酸 |  | G H | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H: Heat Generation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alcohols & Glycols | 醇，二元醇類 | H | H F | H P | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產生高熱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aldehydes | 醛類 | H P | H F | H P |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F: Fire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Amides | 醯胺類 | H | H GT |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產生火焰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Amines,Aliphatic &Aromatic | 胺類(脂肪族，芳香族) | H | H GT | H |  | H |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G: Innocuous and non-flammalde gas generation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Azo Compounds,.Diazo Compounds, Hydrazines | 偶氮，重氮化合物，聯胺類 | H G | H GT | H G | H G | H |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產生無毒不可燃氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Carbamates | 氨基甲酸鹽類 | H G | H GT |  |  |  |  |  | G H | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT: Toxic gas generation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Caustics | 苛性物質 | H | H | H |  | H |  |  |  | G H | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產生毒性氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cyanides | 氰化物 | GT GF | GT GF | GT GF |  |  |  |  | G |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GF: Flammable gas generation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dithiocarbamates | 二磺氨基甲酸鹽 | H GF F | H GF F | H GF GT |  | GT GF |  | U | H G |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 產生可燃氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Esters | 酯類 | H | H F |  |  |  |  |  | H G |  | H |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | E: Explosive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ethers | 醚類 | H | H F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fluorides,lnorganic | 無機氟化物 | GT | GT | GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | P: Violent polymerization |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hydrocarbons, Aromatic | 碳氫化合物（芳香族） |  | H F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 劇烈聚合作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Halogenated Organics | 鹵化有機物 | H GT | H F GT |  |  |  |  | H GT | H G |  | H GF | H |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | S: Solubilization of toxic substances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Isocyanates | 異氰酸鹽 | H G | H F GT | H G | H P |  |  | H P | H G |  | H P G | H G | U |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 溶出毒性物質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ketones | 酮類 | H | H F |  |  |  |  |  | H G |  | H | H |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | U: May be hazardous but unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mercaptans and Other Organic Sulfides | 硫醇，有機硫化物 | GF GT | H F GT |  |  |  |  |  | H G |  |  |  |  |  |  |  |  | H | H | H | 20 | 可能有害狀況不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Metals, Alkali and Alkaline Earth, Elemental | 金屬元素(鹼金屬,鹼土金屬) | GF H F | GF H F | GF H F | GF H F | GF H F | GF H | GF H | GF H | GF H | GF H | GF H | GF H | GF H |  |  |  | H E | GF H | GF H | GF H | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Metals ,Other Elemental & Alloys as Powders Vapors, or sponges. | 金屬元素,合金(粉末蒸氣,海綿狀) | GF H F | GF H F | G E |  |  |  |  | H E GT | U | GF H |  |  |  |  |  |  | H E | GF H |  | H GF F |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Metals ,Other Elemental & Alloys as Sheets, Rods,Drops,Moldings,etc. | 金屬元素,合金(片狀,棒狀,滴狀,鑄狀) | GF H F | GF H F |  |  |  |  |  | H F G |  |  |  |  |  |  |  |  | H F |  |  |  |  |  | 23 | HF、GT: Heat generation,fire and toxic gas generation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Metals and Metal Compounds,Toxic | 有毒金屬及金屬化合物 | S | S | S |  |  | S | S |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 產生高熱、火焰及毒性氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nitrides | 氮化物 | GF H F | H F E | H GF | GF H E | GF H |  |  | U | H G | U | GF H | GF H | GF H |  |  |  | GF H | U | GF H | GF H | E |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nitriles | 類 | H GT GF | H F GT | H |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H P |  |  | S | GF H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nitro Compounds, Organic | 有機性硝基化合物 |  | H F GT |  |  | H |  |  |  |  | H E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H GF E |  |  |  | H GF E | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hydrocarbons,Aliphatic, Unsaturated | 未飽和碳氫化合物(脂肪族) | H | H F |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H E |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hydrocarbons, Aliphatic,Saturated | 飽和碳氫化合物(脂肪族) |  | H F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Peroxides and Hydroperoxides,Organic | 有機過氧化物及水合過氧化物 | H G | H E |  | H F | H G |  | H GT | H F E | H F GT |  | H F GT | H F GT |  |  |  |  | H E | H | E | H F GT | H E | H G |  | H G | H GF F |  | H P |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Phenols and Cresols | 酚及甲酚類 | H | H F |  |  |  |  |  | H G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H P |  |  | GF H |  |  |  | GF H |  |  |  |  |  | H |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Organophosphates,Phosphothioates,Phosphodithioates | 有機磷酸鹽類 | H GT | H GT |  |  |  |  |  | U |  | H E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sulfides, Inorganic | 無機硫化物 | GT GF | H F GT | GT |  | H |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H GT |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Epoxides | 環氧化物 | H P | H P | H P | H P | U |  | H P | H P |  | H P | H P | U |  |  |  |  |  |  |  | H P | H P | H P |  | H P | H P |  |  |  |  |  | H P |  | H P |  | U |  | H P |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Combustible and Flammable Materials,Miscellaneous | 可燃及易燃物 | H G | H F GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H G F |  |  |  | H GF F |  |  |  |  |  | H F GT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Explosives | 爆炸物 | H E | H E | H E |  |  |  |  | H E |  | H E |  |  | H E |  |  |  |  |  |  |  | H E | H E | H E | E | E |  |  |  |  |  | H E |  | H E |  |  |  | H E |  | H E |  |  | H E |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Polymerizable Compounds | 可聚合物 | P H | P H | P H |  |  |  |  | P H |  | P H | P H | U |  |  |  |  |  |  |  |  | P H | P H | P H | P H | P H |  |  |  |  |  | P H |  | P H |  |  |  | P H |  |  |  |  |  |  | H E |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Oxidizing Agents,Strong | 強氧化物 | H GT |  | H GT | H F | H F | H F GT | H F GT | H E | H F GT |  | H E GT | H F GT | H F | H F |  | H F | H GT | H F GT | H F | H F GT | H F E | H F E | H F |  | H F E | H E | H F |  | H F |  | H G |  | H F |  | H F GT |  | H F GT |  | H F G |  |  | H F G |  | H E |  | H F GT |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Reducing Agents,Strong | 強還原物 | H GF | H F GT | H GF | H GF F | H GF F | GF H | H GF | H G |  |  |  | H GT | H F |  |  |  | H E | GF H | GF H | GF H |  |  |  |  |  | H E |  |  |  |  | H E |  | GF H |  | GT GF H |  |  |  | H |  |  | GF H |  | H E |  | H F GT |  | H F E |  | 105 |  |  |  |  |
| 106 | Water and Mixtures Containing Water | 水及含水混合物 | H | H |  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H G |  |  | GF H | GF H |  | S | GF H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT FG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GT GF |  | 106 |  |  |
| 107 | Water Reactive Substances | 遇水起反應物質 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESRG-026-87 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 105 |  | 106 |  | 107 |

附件2 實驗廢棄物傾倒紀錄表

實驗廢棄物傾倒紀錄表

頁次：

實驗室名稱：理化實驗室     生物實驗室

廢棄物名稱：

| 傾倒日期 | 傾倒之廢棄物成分 | 數量 | 單位 | 傾倒者簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |
| 年 月 日 |  |  | 公斤公升 |  |

(本紀錄表隨實驗廢棄物申報表一併申報)

申報表編號：                 (處理實驗廢棄物之承辦人填寫)

附件3 實驗廢棄物標示

實驗室廢棄物

廢棄物名稱：

廢棄物組成:

廢棄物總量：                   公斤公升

廢棄物類別：1.法定有害廢棄物(           類)

2.易燃(含氯  不含氯)

3.反應性

4.列管毒性物質

5.一般實驗廢棄物(         類)

6.過期/報廢化學品

實驗室名稱：理化實驗室     生物實驗室

實驗室管理人：         (簽名)

申報日期：中華民國   年   月   日

申報表編號：                (處理實驗廢棄物之承辦人填寫)

*本標示須保持文字清晰、完整

*資料填寫不完整者，恕不接受申報

附件4 實驗廢棄物申報表

實驗室廢棄物申報表

| 實驗廢棄物申報(實驗室管理人填寫) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室名稱：理化實驗室 生物實驗室 |  |  |  |  |
| 實驗室管理人： |  |  |  |  |
| 廢棄物名稱： |  |  |  |  |
| 廢棄物類別： A.有機廢液類 1.油脂類 2.有機溶劑類(含鹵素 不含鹵素) B.無機廢液類 1.含重金屬廢液 2.含氰廢液 3.含汞金屬廢液 4.含氟金屬廢液 5.酸性廢液 6.鹼性廢液 7.含六價鉻廢液 C.污泥及固體類 1.感染性廢污(可燃 不可燃) 2.污泥(有機 無機) |  |  |  |  |
| 廢棄物組成/ 報廢化學品名稱 | 原化學品 保管編號 | 容器種類 | 數量 | 單位(公斤/公升) |
| 總 量： |  |  |  |  |
| 報廢化學品之原保管者姓名： (報廢化學品方需填寫) |  |  |  |  |
| 附廢棄物傾倒紀錄表 張 |  |  |  |  |
| 實驗室管理人簽名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 實驗廢棄物收集(處理實驗廢棄物之承辦人填寫) |  |  |  |  |
| 核對以上申報資料完整無誤 |  |  |  |  |
| 實驗廢棄物標示清楚 |  |  |  |  |
| 廢棄物傾倒紀錄 張 |  |  |  |  |
| 申報表編號： (此編號須與廢棄物標示上之申報編號相同) |  |  |  |  |

(此申報表由處理實驗廢棄物之承辦人建檔保存)