分類流程

2007/6/25	19

實驗室廢棄物分類表

種    類	說    明	廢棄物特性標誌

鹵素類廢溶劑

非鹵素類廢溶劑

(一般有機溶劑)

(1)有機鹵素類化合物，如氯仿、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、苯

甲氯等廢溶劑

(2)不含水物，有沈澱需先過濾

(1)不含水之脂肪族碳氫化合物溶劑廢液，如醚類、烷類、酮類、 酯類等

(2)脂肪族氧化物：醛縮醇、醇類、丙酮、丙烯酮、醋酸酯等

(3)脂肪族含氮化合物：乙睛、甲基氰等

(4)芳香族化合物：苯類、甲苯、二甲苯、苯乙烯類等廢液

(5)芳香族含氮化合物：砒碇等

(6)含硫碳氫化合物：硫醇、烷基苯磺酸鹽（ABS）、硫尿

廢油類	(1)各種動植物之廢油類，如重油、松節油等

(2)各種潤滑油、變壓器油、齒輪油等

2007/6/25	20

實驗室廢棄物分類表(續)

種    類	說    明	廢棄物特性標誌

氰系類廢液

(1)含氰系類之廢液或鍍金電解廢液（pH＞10）

(2)凡酸性氰系廢液須先調整為鹼性（pH＞10）

(3)若含重金屬必須在氰化物分解後，歸重金屬類

汞系類廢液

(1)  無機汞：金屬水銀、汞合金、廢水銀、硫酸汞、硝酸汞、氯化

汞試藥等

(2)  有機汞

鹼類廢液	(1)氫氧化鈉和氫氧化鉀等鹼性廢液

(2)碳酸鈉、碳酸鈣等廢液

無機酸類 廢液

(1)鹽酸、硫酸、硝酸等廢液及洗滌液

(2)不含重金屬之無機酸類（鉻酸除外）

(3)含氟、磷酸類之廢液（用氯化鈣處理，以形成安定之鈣鹽）

重金屬類 廢液

(1)含鐵、鎳、鈷、錳、鋁、鎂、錫、鋅、銅、砷、鉻、鉛、等重金

屬廢液

(2)六價鉻必須先還原處理成三價後，歸入含重金屬廢液

(3)照相之顯影、定影廢液含鹵化銀、硝酸銀類廢液

2007/6/25	21

實驗室廢棄物分類表(續一)

種    類	說    明	廢棄物特性標誌

生醫廢棄物

指於醫學、病理學、藥學、商業、工業、農業、檢疫或其他研究

實驗室中與感染性物質接觸之廢棄物，包括抹片、蓋玻片、手套、 實驗衣、口罩等。

特殊廢液

(1)含有惡臭、毒性等不屬前述之實驗廢液屬之，

如苯乙烯、有機單體、寡聚體、有機金屬化合物

(2)PCBs或含PCBs之廢液

有害固體廢棄 物

(1)含有毒、害物質之過濾殘渣或濾紙、濾布等

(2)有毒害藥劑之容器、水銀燈管、各種電池等固體類廢棄物

(3)金屬之氫氧化物、氧化物、硫化物、碳化物、氮化物、硫酸 鹽、碳酸鹽以及以上之混合物

節錄自：簡聰文博士 96年6月學校實驗室廢棄物清理說明會內容